JD2A-40/90电磁调速电动机控制器    使用说明书

此产品使用前，请仔细阅读说明书，以便正确使用，并妥善保存，以便随时参考。

操作注意

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键，否则会损坏或划伤按键。

- 概述

JD2A系列电磁调速电动机控制器是在机械工业部全国联合（统一）设计产品的基础上，以微处理器为核心，采用智能PI调节算法，实现恒转矩无极调速。采用检测测速发电机脉冲频率和数字化的控制与显示技术，转速控制精度高、显示清晰。采用平稳无过冲的软启动和滑差离合器堵转保护功能设计技术，有效降低了控制器和系统的故障率，可为风机和泵类等负载控制，节电10～30%，带来显著节能效果。

- 主要技术指标

| 型 号 | JD2A-11 | JD2A-40 | JD2A-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220VAC±10% 50/60Hz |  |  |
| 最大输出 | 90VDC 3A | 90VDC 5A | 90VDC 8A |
| 可配电机功率 | 0.55~11kW | 15~40kW | 45~90kW |
| 测速发电机 | 三相交流电压输出，峰峰值≥5V（100rpm） |  |  |
| 设定精度 | ≤0.5% |  |  |
| 控制精度 | 1rpm |  |  |
| 调速范围 | 出厂校正为100~1350rpm，最高转速可根据实际转速调整。 |  |  |

- 安装

| 2.1注意事项 | 过多的灰尘、盐份或金属粉末； |
| --- | --- |
| 仪表安装于以下环境： | 阳光的直射和热辐射积聚之处。 |
| 大气压力：86~106KPa； | 2.2 安装过程 |
| 环境温度：0~50℃； | (1) 按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来 |
| 相对湿度：45~85RH%。 | 安装仪表的矩形方孔。 |
| 安装时应注意以下情况： | (2) 将仪表嵌入盘面开孔内； |
| 环境温度的急剧变化可能引起的结露； | (3) 在仪表安装槽内插入安装支架； |
| 腐蚀性、易燃气体；烟雾或蒸汽污染； | (4) 推紧安装支架，使仪表与盘面结合牢 |
| 直接震动、或冲击主体结构； | 固，收紧螺钉。 |

2.3尺寸

2.4接线端子（插拔式）

- 维修与保存

仪表自开票之日起十八个月内，因制造质量发生故障由本厂负责全面保修，因使用不当而造成损坏的则本厂酌收修理成本费，本厂仪表终身维修。

仪表应在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合。

| AISET 上海亚泰仪表有限公司 | 电 话：021-66186368；66186369； 传 真：021-66186226 服 务：021-36160962 |
| --- | --- |
|  | E-mail：yatai@yatai.sh.cn 邮编：200444 |
|  | 网 址：www.yatai.sh.cn No:20190608-1.0 |
|  | 地 址：上海宝山城市工业园区振园路128号 |